Exemple de trame à envoyer pour écrire les valeurs 10 11 12 dans H10 H11 H12:

Pour tous les exemples, l'adresse du variateur est 0

Trame à envoyer en ASCII:

| @ | 7 0 7 2 8 0 0 0 1 0 0 3 = 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 C | F

Explication de la trame:	42 octets à envoyer

|		EOT

@		ADR

|		STX

7		Lecture/Ecriture dans table

0		(obligatoire)

7

2		Numéro du paramètre (728 pour table des H…)

8

0

0

0		Adresse de début (H10)

1

0

0

3		Nbre de variables

=

0

0

0

0		Valeur de la 1ère variable

0

0

0

A

0

0

0

0

0		Valeur de la 2ème variable

0

0

0

B

0

0

0

0		Valeur de la 3 ème variable

0

0

0

C

|	ETX

F	BCC 	Checksum XOR de tous les data à partir de STX (exclu) à ETX (inclus)

Exemple de trame à envoyer pour écrire la valeur 106 dans le paramètre 575:

Trame à envoyer en ASCII:

| @ | 2 0 5 7 5 = 0 0 0 0 0 0 6 A |  |

Explication de la trame:  	8 octets à envoyer

|		EOT

@		ADR

|		STX

2		Lecture/Ecriture d'un paramètre

0		(obligatoire)

5

7		Numéro du paramètre

5

=

0

0

0

0		Valeur à écrire

0

0

6

A

|		ETX

|		BCC 	Checksum XOR de tous les data à partir de STX (exclu) à ETX (inclus)

Exemple de trame à envoyer pour recevoir la valeur du paramètre 575:

Trame à envoyer en Décimal:

4 64 50 48 53 55 55 53 5

Explication de la trame:  	9 octets à envoyer

4		EOT

64		ADR

50		STX

48		Lecture/Ecriture d'un paramètre

53

55		Numéro du paramètre (575)

53

5		ENQ

Trame reçu du variateur:

Trame reçu en décimal:

64 2 50 48 53 55 53 61 48 48 53 48 3 14

Explication de la trame:	14 octet reçus

64		ADR

2		STX

50		STX

48		Lecture/Ecriture d'un paramètre

53

55		Numéro du paramètre (575)

53

61		=

48								0

48		Valeur reçu en hexa				0   (converti en décimal)

53								8

48								0

3		ETX

14		BCC

Le paramètre 575=80

Exemple de trame à envoyer pour recevoir la valeur de H00 de la table             ( paramètre 728):

Trame à envoyer en Décimal:

4 64 55 48 55 50 56 48 48 48 48 48 48 49 5

Explication de la trame:  	15 octets à envoyer

4		EOT

64		ADR

55		STX

48		Lecture/Ecriture d'un paramètre

55

50		Numéro du paramètre (728)

56

48

48

48		Numéro de la 1ère variable (H00)

48

48

48

49		Nbre de variable (1)

5		ENQ

(Suite) -->

(Suite)

Trame reçu du variateur:

Trame reçu en décimal:

64 2 55 48 55 50 56 48 48 48 48 48 4849 61 48 48 48 48 48 48 49 48 3 52

Explication de la trame:	25 octets reçus

64		ADR

2		STX

55		Lecture/Ecriture dans table

48		(Obligatoire)

55

50		Numéro du paramètre (728)

56

48

48

48		Adresse de début (H00)

48

48

48

49		Nombre (1)

61		=

48

48

48

48		Valeur en hexa					Après conversion =16

48

48

49

48

3		ETX

52		BCC

La variable H00 de la table (paramètre 728) =16