NOTE INTERNE

# Date 		:	30 juillet 2026

Concerne 	:	AA - JYA – PhC - DG - ED - SJ

Copie 			MA - TB – PC - FG – GF – PH

# Valeur minimum de self à connecter sur un LVD.

Lorsque la valeur de la self est trop faible le moteur surchauffe.

Les valeurs de self sont connues pour les MB, vous trouvez donc ci-joint les moteurs permis avec un LVD.

Pour les SMB le problème est le même, si la valeur de la self est trop base le moteur surchauffe. Je ne dispose pas actuellement des valeurs limites pour ces moteurs. L’ordre de grandeur est le même que pour les moteurs MB.

Dès connaissance des valeurs, je vous communiquerai cette liste complétée.

MB145     3,6mH

Les moteurs permis sont donc :

| 220v | 380v attention, la vitesse maxi ne sera pas atteinte |
| --- | --- |
| MB145.5,5.8,7_220 | MB145.10.8,7_380 |
| MB145.5,5.15_220 | MB145.10.15_380 |
| MB145.5,5.22_220 | MB145.10.22_380 |
| MB145.5,5.28_220 | MB145.10.28_380 |
| MB145.11.8,7_220 | MB145.20.8,7_380 |
| MB145.11.15_220 | MB145.20.15_380 |
| MB145.11.22_220 | MB145.20.22_380 |
| MB145.11.28_220 | MB145.20.28_380 |
| MB145.16.8,7_220 | MB145.30.8,7_380 |
| MB145.16.15_220 | MB145.30.15_380 |
| MB145.25.8,7_220 | MB145.45.8,7_380 |
| MB145.60.0,5_220 |  |

MB105     5mH

Les moteurs permis sont donc :

| 220v | 380v attention, la vitesse maxi ne sera pas atteinte |
| --- | --- |
| MB105.16.2,2_220 | MB105.30.2,2_380 |
| MB105.16.04_220 | MB105.30.2,2_380 |
| MB105.16.06_220 | MB105.30.04_380 |
| MB105.16.08_220 | MB105.30.06_380 |
| MB105.25.2,2_220 | MB105.30.08_380 |
| MB105.25.04_220 | MB105.45.2,2_380 |
| MB105.25.06_220 | MB105.45.04_380 |
| MB105.25.08_220 | MB105.45.06_380 |
| MB105.30.2,2_220 | MB105.45.08_380 |
| MB105.30.04_220 | MB105.60.2,2_380 |
| MB105.50.2,2_220 | MB105.60.04_380 |

MB70       20,15mH

Les moteurs permis sont donc :

| 220v | 380v attention, la vitesse maxi ne sera pas atteinte |
| --- | --- |
| MB70.20.0,5_220 | MB70.37.0,5_380 |
| MB70.20.01_220 | MB70.37.01_380 |
| MB70.20.1,5_220 | MB70.37.1,5_380 |
| MB70.20.02_220 | MB70.37.02_380 |
| MB70.30.01_220 | MB70.70.0,5_380 |
| MB70.30.1,5_220 | MB70.70.1_380 |
| MB70.30.02_220 | MB70.70.1,5_380 |
| MB70.38.0,5_220 |  |
| MB70.38.01_220 |  |
| MB70.50.0,5_220 |  |
| MB70.55.0,5_220 |  |
| MB70.60.0,5_220 |  |

En règle générale, il est préférable d’utiliser un SLVD avec I/Obox plutôt qu’un LVD

Jacques KARGER